//www.aranacorp.com/fr/votre-arduino-communique-avec-le-module-hc-05/

Adresse Mac du HC05 : 20:26:01:00:16:53

Nom : HC-05

Pwd : 1234

Schema pour configuer le HC05 : Definition du nom, pwd, mode, récupérer adresse Mac\

AT Commande

Test

Command Response Parameter

| Commande | Reponse | Parameter |
| --- | --- | --- |
| AT | OK | None |

Reset

| Commande | Reponse | Parameter |
| --- | --- | --- |
| AT+RESET | OK | None |

Get the soft version

| Commande | Reponse | Parameter |
| --- | --- | --- |
| AT+ VERSION? | OK | None |

Restore default status

| Commande | Reponse | Parameter |
| --- | --- | --- |
| AT+ORGL | OK | None |

Get Address Mac

| Commande | Reponse | Parameter |
| --- | --- | --- |
| AT+ADDR? | +ADDR: <Addres Mac> |  |

Module Bluetooth address: 12: 34: 56: ab: cd: ef

at+addr?\r\n

+ADDR:1234:56:abcdef

20:26:01:00:16:53

Set/ inquire device’s name

| Commande | Reponse | Parameter |
| --- | --- | --- |
| AT+NAME=<Param> | AT+NAME=<Param> OK |  |
| AT+NAME? | 1. +NAME:<Param> OK----success 2. FAIL----failure | Param: Bluetooth device name Default: “HC-05” |

8. Set/ inquire module role

| Commande | Reponse | Parameter |
| --- | --- | --- |
| AT+ROLE=<Param> | OK | Param: 0---- Slave role 1---- Master role 2---- Slave-Loop role Default: 0 |
| AT+ ROLE? | + ROLE:<Param> OK |  |

13.Set/ Inquire- serial parameter

| Commande | Reponse | Parameter |
| --- | --- | --- |
| AT+UART=<Param>,< Param2>,<Param3> | OK | Param1: baud rate( bits/s) The value (Decimal) should be one of the following: 4800 9600 19200 38400 57600 115200 23400 460800 921600 1382400 Param2:stop bit: 0----1 bit 1----2 bits Param3: parity bit 0----None 1----Odd parity 2----Even parity Default: 9600, 0, 0 |
| AT+ UART? | UART=<Param>,<Para m2>,<Param3> OK |  |

12. Set/Inquire- passkey

| Commande | Reponse | Parameter |
| --- | --- | --- |
| AT+PSWD=<Param> | OK | Param: passkey Default: “1234” |
| AT+ PSWD? | + PSWD : <Param> Ok |  |

Schéma en fonctionnement nominal